受控等级：内部

文件编号：待定

新产品测试上位机

软件操作使用规范

版本号 / 修改号：A/0

2026 年 7 月 27 日

适用程序：new_production.exe

文档性质：初稿（UI 操作规范）

# 前言

本规范规定新产品测试上位机（以下简称「上位机」）的软件操作使用方法，重点说明工站切换、自由工站日常测试、测试流程编排以及工站内部测试步骤（功能块）的配置方法。

本规范由产测软件维护人员编制，供产线操作员、工艺工程师、设备维护人员使用。界面以实机菜单与对话框文字为准；若与本文不一致，以实机为准。

本规范为首次发布。

# 1 范围

本规范适用于 Windows 平台 new_production.exe 在下列场景中的操作：

a）切换上位机工站类型（SYSTEM/station）并重启进入对应工站窗口；

b）在自由工站中连接外设、扫码开测、查看结果与日志；

c）在「测试流程编排」中管理工站 Profile、编排主流程与失败执行区；

d）在「测试项配置」对话框中配置步骤的通信类型、指令、参数、Gate、Hook 等。

本规范不包含各产品固件协议细节、MES 后台配置、云端平台运维，以及专项工站内部状态机原理说明。

# 2 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 上位机 | 本程序 new_production.exe，用于产线测试与设备控制。 |
| 工站类型 | 上位机当前打开的工站窗口类型，由「工站选择」写入 SYSTEM/station，切换后需重启。 |
| 流程工站 / Profile | 自由工站内「测试流程编排」所选的产品工站配置（显示名如「W1 Lite组装吸力测试工站」）。 |
| 自由工站 | 按可配置测试流程逐步执行的工站窗口，标题一般为「自由工站」。 |
| 一拖多 | 同一工站窗口内按「行×列」显示多个工位面板。 |
| 功能块 / 步骤 | 流程中的一个测试项，对应 test_case 下的步骤 ini。 |
| Gate | 根据设备回传结果判定本步通过或失败。 |
| Hook | 不走普通测试指令、走预置复杂流程的特殊步骤。 |
| VISA | 程控仪器资源访问接口（如 GPIB、TCPIP 程控电源）。 |
| sharedPair | 步骤参数：启用多工位共享同一台外设（电源、温度仪等）。 |

# 3 要求

## 3.1 人员要求

| 角色 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作员 | 能连接串口、扫码开测、查看通过/失败与日志；一般不进入「功能设置」。 |
| 工艺工程师 | 具备管理员或工艺工程师账号；能切换工站、编排流程、配置步骤参数。 |
| 维护人员 | 能排查串口占用、VISA 连接、流程失败项与上位机日志。 |

## 3.2 设备与环境要求

a）PC 已安装本上位机及必要依赖（如使用程控电源时需 NI-VISA）；

b）按工序准备 Dongle、治具串口、产品串口、万用表、程控电源、温度仪等；

c）串口/GPIB 未被其它软件占用（使用 GPIB 前建议关闭 NI Communicator）；

d）需要 MES 时网络可达；扫码枪切换为英文输入。

# 4 软件界面概述

## 4.1 启动与登录

1. 运行 new_production.exe。

2. 按提示完成云平台/账号登录（若启用）。

3. 状态栏可查看「云平台：已登录」或「未登录」。

4. 程序按当前工站类型打开对应窗口（如「自由工站」）。

## 4.2 菜单栏

| 菜单项 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能设置 | 打开「上位机设置」。仅管理员或工艺工程师可见。 |
| 连接治具串口 | 自由工站：打开治具串口连接窗口。 |
| 帮助 → 切换账号 / 上传日志 / 检查更新... | 账号与维护相关功能。 |

## 4.3 上位机设置主要页签

| 页签 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 关键设置 | 工站选择、MES、一拖多行列、产品差异化开关等。 |
| 测试流程编排 | 流程工站 Profile、主流程、失败执行区、上传/下载用例。 |
| 测试详细配置 | 电流阈值、按键、射频 PER、三元组、PLC 等专项参数。 |

## 4.4 自由工站主界面（摘要）

自由工站首 Tab 含扫码框、串口区、停止测试、结果表；另有日志、图形展示、蓝牙绑定等 Tab。开测方式为扫描 SN 或 MAC 后回车，无单独「开始」大按钮。日常测试操作见第 7 章。

# 5 工站切换操作说明

工站切换分为两类，请勿混淆：① 上位机工站类型切换（更换程序窗口，如从吸力工站切到自由工站）；② 自由工站内流程工站（Profile）切换（同一自由工站窗口下更换产品测试流程）。

## 5.1 上位机工站类型切换（更换窗口）

### 5.1.1 操作步骤

1. 使用具备权限的账号登录上位机。

2. 在工站窗口菜单栏点击「功能设置」，打开「上位机设置」。

3. 进入「关键设置」页签，找到分组「1、工站选择」。

4. 点选目标工站单选项（见 5.1.2 一览表）。

5. 软件将保存 SYSTEM/station 配置，并提示需要重启；确认后程序自动关闭并重新启动。

6. 重启后核对窗口标题是否为目标工站（例如「自由工站」「吸力测试」等）。

注意：切换工站类型会重启程序，请先结束正在进行的测试，避免中途丢失结果。

### 5.1.2 工站选择一览

| 界面选项 | 说明（用途） |
| --- | --- |
| 调试上位机 | 产品测试工具/调试主窗口。 |
| 电机校准上位机 | 电机校准专项。 |
| 静态电流上位机 | 静态电流测试专项。 |
| imu校准上位机 | IMU 校准专项。 |
| 屏幕测试上位机 | 屏幕测试专项。 |
| 摄像头测试上位机 | 摄像头测试专项。 |
| 信号测试上位机 | WiFi/BLE 等信号测试专项。 |
| 老化上位机 | 老化测试专项。 |
| 压感上位机 | 压感测试专项。 |
| 板厂测试上位机 | 板厂/PCBA 测试专项。 |
| 按键测试上位机 | 按键测试专项。 |
| 吸力测试上位机 | 吸力测试专项。 |
| 自由工站上位机 | 可编排流程的通用工站（推荐多数新品工序使用）。 |

### 5.1.3 权限说明

「功能设置」仅对管理员或工艺工程师账号显示。若菜单不可见，请使用「帮助 → 切换账号」更换有权限账号。

## 5.2 一拖多布局（工位数量）

1. 打开「功能设置」→「关键设置」→「1拖多设置」。

2. 填写「行」「列」（例如行=2、列=2 表示一拖四）。

3. 保存并重新进入工站窗口后，主界面按行列显示多个工位面板。

4. 每个工位独立扫码、独立结果显示；共享外设（如双通道电源）需在步骤参数中配置，见第 8 章。

## 5.3 自由工站内流程工站（Profile）切换

在已选择「自由工站上位机」的前提下，不同产品/工序使用不同的流程工站配置（Profile）。切换 Profile 不会重启程序，但必须保存流程后才会在开测时生效。

### 5.3.1 操作步骤

1. 打开「功能设置」→ 页签「测试流程编排」。

2. （可选）在「产品名字」中筛选产品。

3. 在「工站」下拉框中选择目标流程工站（例如「W1 Lite组装吸力测试工站」「M8组装按键测试工站」）。

4. 确认主流程列表与失败执行区内容符合当前工序。

5. 点击「保存流程」。

6. 返回自由工站窗口，确认首 Tab 名称已变为所选流程工站显示名。

7. 按第 7 章连接串口并扫码验证一条完整流程。

### 5.3.2 工站管理（新建/复制/重命名/删除）

在「测试流程编排」页通过「工站管理」菜单可进行：

a）新建工站：创建新的流程工站 Profile；

b）重命名工站：修改显示名称；

c）复制工站：基于已有工站复制流程与步骤覆盖；

d）删除工站：删除不再使用的 Profile（操作前请确认无产线依赖）。

云端场景可使用「下载工站用例」「上传本工站用例」与云端草稿同步，按工厂策略执行。

# 6 工站内部步骤配置操作说明

本章说明自由工站「测试流程编排」中功能块的增删改查，以及「测试项配置」对话框各字段含义。专项工站（按键/吸力等）步骤一般固化在程序内，不以本章方式编排。

## 6.1 进入流程编排

1. 菜单「功能设置」→「上位机设置」→「测试流程编排」。

2. 选择要编辑的流程工站（见 5.3）。

3. 上方为主测试流程区；下方为「测试失败执行区域（运行失败时调用）」。

## 6.2 主流程与失败执行区

| 区域 | 用途 |
| --- | --- |
| 主测试流程 | 正常测试按顺序执行的功能块列表。 |
| 测试失败执行区域 | 主流程失败后的收尾步骤，如关闭电源、抬气缸、断开连接等。 |
| 测试失败时结束测试流程 | 勾选后：主流程任一步失败则停止主流程并执行失败区。 |

必须点击「保存流程」后，拖拽排序与增删块才会写入配置。

## 6.3 添加 / 移除 / 排序功能块

### 6.3.1 添加已有块

1. 在主流程或失败区空白处单击右键，选择「添加已有块」。

2. 在弹出列表中通过「搜索功能块名称」查找目标步骤。

3. 选中后确认添加；块将出现在流程列表中。

### 6.3.2 添加空白块

1. 右键 →「添加空白块」，创建新步骤。

2. 右键该块 →「打开设置」，按 6.4 完成配置并保存。

### 6.3.3 排序与移除

1. 拖拽功能块调整顺序，或选中后点击「上移」「下移」。

2. 右键功能块 →「从流程移除」：仅从本流程去掉，不删除磁盘上的步骤库文件。

3. 在「添加已有块」对话框中删除功能块：会删除步骤 ini，需谨慎。

4. 点击「保存流程」。

### 6.3.4 单步运行（调试）

1. 先打开自由工站窗口并保持运行。

2. 在流程编排中右键目标功能块 →「运行」。

3. 该功能用于工艺调试，一般不过站；调试完成后请用完整扫码流程验证。

## 6.4 测试项配置（打开设置）

对任一功能块：右键 →「打开设置」，进入「测试项配置」对话框。配置完成后点击「Save」保存，再返回流程页点击「保存流程」。

### 6.4.1 测试项信息

| 字段 | 说明与操作要点 |
| --- | --- |
| 名称 | 步骤在界面与结果表中的显示名称。 |
| 上报MES的字段 | 过站字段名；同一流程内勿重复。 |
| 测试时弹出操作提示 | 勾选后测试到该步弹出提示，供操作员确认。 |
| 提示文字 | 弹窗显示的操作说明。 |
| 不发送指令（PromptOnly） | 勾选后本步仅提示确认，不向设备发送指令。 |

### 6.4.2 测试指令

按工序选择通信通道与指令：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 通信类型 | 产品蓝牙通信、产品串口通信、Dongle通信、云端交互、治具通信、Modbus通信、SCPI通信。 |
| 产品协议 | 当通信类型为产品蓝牙等时选择协议，如 Qfctp、Qpb、Qroot。 |
| 操作方式 | 设置（Set）或读取（Get）。 |
| 指令内容 | 具体设备指令名称（下拉选择）。 |
| 指令参数 | 参数表两列：「参数名」（显示中文）、「参数值」。悬停参数名可查看英文键；点「添加一行」时输入英文参数名。 |

示例：配置程控电源时通信类型选「SCPI通信」，指令选配置源通道类命令，在参数中填写电压、限流、VISA 地址或共享参数（见第 8 章）。

### 6.4.3 等待时间

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 执行前等待 | 本步真正执行前延时（毫秒或界面单位以实机为准）。 |
| 完成后等待 | 本步结束后延时再进入下一步。 |
| 指令超时(毫秒) | 等待设备回包的最长时间。 |

### 6.4.4 合格判定（Gate）

1. 勾选「根据设备回传结果判定通过/失败」。

2. 选择「回传数据类型」「判定项目」。

3. 选择「判定方式」：在范围内、大于、小于、等于、版本比对等。

4. 填写最小值/最大值或期望文本（按判定方式）。

5. 多字段判定时，在判定表中勾选启用项并分别配置。

说明：部分按键步骤在 Gate 开启且等待设备上报时，弹窗可能不显示「是」按钮，由按键上报自动进入下一步；若 Gate 关闭且仅为提示，则需操作员点确认继续。

### 6.4.5 特殊步骤（Hook）

1. 勾选「不用测试指令，走预置复杂流程」。

2. 在「预置流程类型」中选择 Hook（如蓝牙按名连接、Dongle 吸力相关流程等）。

3. 仅工程师维护复杂逻辑时使用；产线步骤优先使用普通指令+Gate。

## 6.5 步骤配置推荐流程（检查清单）

a）明确本步目的：发指令、等回传卡控、仅提示，或 Hook；

b）选对通信类型与指令，填齐参数；

c）需要卡控则打开 Gate 并填阈值；

d）Save 步骤 → 回到编排页保存流程；

e）可选：右键「运行」单步验证；

f）自由工站完整扫码跑通主流程与失败收尾。

# 7 操作员日常测试操作

## 7.1 开测前检查

1. 确认窗口为当前工序工站；自由工站首 Tab 名称与产品流程一致。

2. 连接所需串口（Dongle/治具/产品串口/万用表）。

3. 按需勾选「是否过站」「是否从mes获取mac」。

4. 扫码枪切换为英文输入。

## 7.2 连接串口

a）Dongle：首行串口下拉选口 →「连接串口」；

b）治具：治具串口区连接，或菜单「连接治具串口」；

c）产品串口(仪器)、万用表串口：在对应区域选口并连接。

## 7.3 开始与停止

1. 将焦点置于「输入SN获取mac：」或「输入MAC连接：」。

2. 扫描或输入后按回车，软件自动执行流程。

3. 点击「停止测试」可中止；失败时可能自动执行失败区收尾步骤。

4. 在结果表与「日志」Tab 查看通过/失败详情。

# 8 程控电源与一拖多共享配置（步骤参数）

多工位共用程控电源或温度仪时，在步骤「指令参数」中配置，不依赖上位机设置全局开关。

## 8.1 共享电源典型参数

| 界面中文名（示例） | 含义 / 建议 |
| --- | --- |
| 启用多工位共享外设 | 填 true |
| 每台设备对应工位数 | 2 表示每 2 工位共一台；3 表示每 3 工位共一台 |
| 第 1 / 第 2 台程控电源 VISA 地址 | 分别对应设备 0、1 的地址 |
| 选通道 SCPI | 如 Agilent：INST OUT%1 |
| 电压 (V) / 限流 (A) | 输出设定值 |

stationsPerDevice=2 且一拖四时：工位1→设备0通道1，工位2→设备0通道2，工位3→设备1通道1，工位4→设备1通道2。

## 8.2 注意事项

a）使用 GPIB 前关闭可能独占仪器的软件；

b）配置步执行后，同流程后续开关/读电流会按工位复用地址与通道；

c）选通命令以仪器手册为准。

# 9 常见问题

| 现象 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 看不到功能设置 | 账号无权限 | 切换管理员/工艺工程师账号 |
| 切换工站无变化 | 未完成重启 | 确认程序已重启并核对窗口标题 |
| 流程不更新 | 未点保存流程 | 编排后点击「保存流程」 |
| 扫码无反应 | 输入法或焦点不对 | 英文输入，点击 SN/MAC 框后再扫 |
| 串口失败 | 占用或选错口 | 关闭占用程序，重选 COM |
| 两工位抢电源通道 | 未配置共享参数 | 检查 sharedPair 与地址表 |
| 单步运行无效 | 未开自由工站窗 | 先打开自由工站再右键运行 |

# 10 角色分工小结

| 角色 | 推荐操作路径 |
| --- | --- |
| 操作员 | 登录 → 进工站窗 → 连串口 → 扫 SN/MAC → 看结果/日志 |
| 工艺工程师 | 功能设置 → 工站类型切换（第5章）→ 流程 Profile → 步骤配置（第6章）→ 可选单步/整流程验证 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A/0 | 2026-07-27 | 初稿发布：规范体例；重点增加工站切换（类型/Profile/一拖多）与工站内部步骤配置操作说明。 |

（完）